# Manual de Usuario - Aplicación PT Versión 06

Fecha: 2026-01-24
Versión: 06 (Lógica de Negocio)
Entregable: 06 - Aplicación con lógica de negocio (sin gráficos)

## Tabla de Contenidos

- Introducción

- Requisitos del Sistema

- Instalación y Ejecución

- Descripción de la Interfaz

- Flujo de Trabajo

- Cálculos Implementados

- Exportación de Datos

## Introducción

La Aplicación PT Versión 06 es una herramienta web desarrollada en R Shiny para el análisis de ensayos de aptitud según las normas ISO 13528:2022 e ISO 17043:2023. Esta versión se enfoca en la lógica de negocio y cálculos de puntajes, sin incluir visualizaciones gráficas.

### Características Principales

- Datos precargados: Los 4 archivos CSV se cargan automáticamente al iniciar

- Cálculo de puntajes PT: z, z’, zeta y En

- Evaluación automática: Clasificación de desempeño (Satisfactorio/Cuestionable/No satisfactorio)

- Exportación de resultados: Descarga de tablas en formato CSV

- Interfaz simplificada: Sin componentes de carga de archivos

## Requisitos del Sistema

### Software Requerido

- R (versión 4.0 o superior)

- RStudio (opcional pero recomendado)

### Paquetes R

Los siguientes paquetes deben estar instalados:

# Ejecutar en consola R
install.packages(c(
  "shiny",
  "tidyverse",
  "DT"
))

### Archivos de Datos

Los siguientes archivos CSV deben estar ubicados en data/ (directorio padre):

- homogeneity.csv - Datos de estudio de homogeneidad

- stability.csv - Datos de estudio de estabilidad

- summary_n4.csv - Datos consolidados de participantes

- participants_data4.csv - Tabla de instrumentación

## Instalación y Ejecución

### Paso 1: Ubicarse en el Directorio Correcto

cd /ruta/a/pt_app/Entregables_pt_app/06_app_logica

### Paso 2: Ejecutar la Aplicación

#### Desde RStudio:

- Abrir el archivo app_v06.R

- Presionar Run App (el botón verde triangular) o usar Ctrl+Shift+Enter

#### Desde la terminal:

Rscript app_v06.R

La aplicación se abrirá automáticamente en el navegador web en la dirección:

http://127.0.0.1:XXXX

Donde XXXX es un puerto asignado automáticamente por Shiny.

## Descripción de la Interfaz

La interfaz de la aplicación se divide en tres secciones principales:

### Panel Lateral (Barra Izquierda)

#### 1. Datos Precargados

Lista informativa que muestra los archivos que se han cargado automáticamente:

- homogeneity.csv

- stability.csv

- summary_n4.csv

- participants_data4.csv

Nota: Estos archivos se leen automáticamente del directorio ../data/ al iniciar la aplicación.

#### 2. Análisis

Contiene los selectores para configurar el cálculo de puntajes:

- Analito: Seleccione el contaminante a analizar (ej. CO, SO2, O3, NO)

- Nivel: Seleccione el nivel del ensayo (ej. Nivel 1-μmol/mol, Nivel 2-μmol/mol)

- n: Seleccione el número de laboratorios participantes (ej. 4)

#### 3. Botón de Acción

- Calcular Puntajes PT: Ejecuta el cálculo de puntajes para la combinación seleccionada

### Panel Principal (Área Derecha)

La interfaz principal se organiza en pestañas:

#### Pestaña 1: Resumen de Datos

Muestra tablas con los datos precargados:

- Datos de participantes: Tabla con información de los laboratorios participantes (primeras 50 filas)

- Datos de homogeneidad: Tabla con resultados del estudio de homogeneidad (primeras 50 filas)

- Datos de estabilidad: Tabla con resultados del estudio de estabilidad (primeras 50 filas)

- Descargar CSV de participantes: Botón para exportar la tabla de participantes

#### Pestaña 2: Puntajes PT

Muestra los resultados de cálculos:

- Parámetros de cálculo: Tabla con:

  - Valor asignado (x_pt)

  - sigma_pt (MADe y nIQR)

  - u_xpt (incertidumbre del valor asignado)

  - Factor k

  - Método usado

- Resultados de puntajes: Tabla detallada con:

  - ID del participante

  - Analito, nivel y n

  - Valor medio y desviación estándar

  - Valor asignado y parámetros (x_pt, sigma_pt, u_xpt)

  - Puntajes: z, z’, zeta, En

  - Evaluación: Satisfactorio/Cuestionable/No satisfactorio

- Resumen de evaluación: Tabla de conteo por categoría de desempeño

- Descargar CSV de puntajes: Botón para exportar la tabla de puntajes

## Flujo de Trabajo

### Ejemplo de Uso Completo

- Iniciar la aplicación

  - Ejecutar app_v06.R desde R o RStudio

  - Esperar que se abra en el navegador

- Seleccionar datos

  - En el panel lateral, seleccionar un analito (ej. “CO”)

  - Seleccionar un nivel (ej. “Nivel 2-μmol/mol”)

  - Seleccionar n (ej. “4”)

- Revisar datos de entrada

  - Ir a la pestaña “Resumen de Datos”

  - Verificar que las tablas se hayan cargado correctamente

- Calcular puntajes

  - Hacer clic en el botón “Calcular Puntajes PT”

  - Esperar a que aparezcan los resultados

- Revisar resultados

  - Ir a la pestaña “Puntajes PT”

  - Revisar los parámetros de cálculo

  - Examinar la tabla de puntajes

  - Verificar el resumen de evaluación

- Exportar resultados

  - Hacer clic en “Descargar CSV de puntajes” para guardar los resultados

## Cálculos Implementados

### Puntajes PT Calculados

La aplicación calcula cuatro tipos de puntajes según ISO 13528:2022:

#### 1. Puntaje z-score

Fórmula:

z = (x - x_pt) / sigma_pt

Criterios de evaluación: - |z| ≤ 2: Satisfactorio - 2 < |z| < 3: Cuestionable - |z| ≥ 3: No satisfactorio

#### 2. Puntaje z’-score (z-prime)

Fórmula:

z' = (x - x_pt) / sqrt(sigma_pt^2 + u_xpt^2)

Incluye la incertidumbre del valor asignado en el denominador.

Criterios de evaluación: Igual que z-score.

#### 3. Puntaje zeta-score

Fórmula:

zeta = (x - x_pt) / sqrt(u_x^2 + u_xpt^2)

Usa la incertidumbre del participante (u_x) y del valor asignado (u_xpt).

Criterios de evaluación: Igual que z-score.

#### 4. Puntaje En-score (Error normalizado)

Fórmula:

En = (x - x_pt) / sqrt(U_x^2 + U_xpt^2)

Usa las incertidumbres expandidas (k=2).

Criterios de evaluación: - |En| ≤ 1: Satisfactorio - |En| > 1: No satisfactorio

### Estadísticos Robustos

- MADe (Median Absolute Deviation escalado):

- MADe = 1.483 * MAD

- nIQR (Normalized Interquartile Range):

- nIQR = 0.7413 * IQR

Estos se usan para calcular sigma_pt robusto a valores atípicos.

## Exportación de Datos

### Descarga de Tablas CSV

La aplicación permite exportar dos tipos de archivos:

#### 1. Tabla de Participantes

- Nombre del archivo: participantes_YYYY-MM-DD.csv

- Contenido: Información de los laboratorios participantes

- Formato: CSV con encabezados

#### 2. Tabla de Puntajes

- Nombre del archivo: puntajes_[analito]_[nivel]_YYYY-MM-DD.csv

- Contenido: Resultados completos de puntajes PT

- Formato: CSV con encabezados

### Uso de Archivos Exportados

Los archivos CSV se pueden abrir en:

- Microsoft Excel: Abrir como archivo de texto delimitado por comas

- Google Sheets: Importar como CSV

- R: Leer con read.csv()

- Python: Leer con pandas.read_csv()

## Referencias Normativas

- ISO 13528:2022 - Statistical methods for use in proficiency testing

- ISO 17043:2023 - Conformity assessment - General requirements for proficiency testing

## Soporte y Contacto

Para preguntas o problemas técnicos relacionados con esta aplicación:

- Laboratorio CALAIRE

- Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

- Instituto Nacional de Metrología (INM)

Correo electrónico: calaire_med@unal.edu.co

## Registro de Cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 06 | 2026-01-24 | Versión inicial con lógica de negocio sin gráficos |