# Módulo: Valores Atípicos (Outliers)

Este módulo implementa la detección de valores anómalos mediante la Prueba de Grubbs, permitiendo identificar estadísticamente a los participantes con resultados extremos antes o durante la fase de evaluación de desempeño.

## 1. Descripción General

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | app.R |
| Ubicación UI | tabPanel("Valores Atípicos") (Líneas 1111-1130) |
| Lógica Server | Reactive grubbs_summary() (Líneas 4191-4230) |
| Librería R | outliers |
| Norma de Referencia | ISO 13528:2022 Sección 7.3 |
| Dependencias | pt_prep_data() |

## 2. Mapa de Componentes UI

| Elemento UI | Input ID | Output ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selector Contaminante | outliers_pollutant | - | selectInput | Filtra los resultados por analito. |
| Selector Ronda (n_lab) | outliers_n_lab | - | selectInput | Filtra por esquema/ronda específica. |
| Selector Nivel | outliers_level | - | selectInput | Filtra por nivel de concentración. |
| Tabla de Resumen | - | outliers_summary_table | dataTableOutput | Resumen maestro de la prueba de Grubbs. |
| Histograma | - | outliers_histogram | plotlyOutput | Distribución con curva de densidad. |
| Diagrama de Caja | - | outliers_boxplot | plotlyOutput | Boxplot con atípicos resaltados. |

## 3. Flujo de Datos y Lógica Reactiva

El siguiente diagrama describe cómo se procesan los datos desde la carga inicial hasta la visualización de atípicos:

flowchart TD
    subgraph Entrada
        PT_DATA[pt_prep_data] --> GRUBBS[grubbs_summary]
    end
    
    subgraph Procesamiento
        GRUBBS --> LOOP[Para cada combinación Analito/Ronda/Nivel]
        LOOP --> FILTER[Filtrar participantes != 'ref']
        FILTER --> CHECK{n >= 3?}
        CHECK -->|Si| TEST[outliers::grubbs.test]
        CHECK -->|No| SKIP[Error: n < 3]
        TEST --> PVAL{p < 0.05?}
        PVAL -->|Si| DETECT[Identificar Atípico: Máximo Z-Score]
        PVAL -->|No| NONE[Sin Atípicos Detectados]
    end
    
    subgraph Salida
        GRUBBS --> OUT_TABLE[output$outliers_summary_table]
        GRUBBS --> OUT_HIST[output$outliers_histogram]
        GRUBBS --> OUT_BOX[output$outliers_boxplot]
    end

## 4. Metodología Estadística: Prueba de Grubbs

La prueba de Grubbs identifica un único valor atípico en un conjunto de datos univariado que sigue una distribución aproximadamente normal.

### Estadístico de Prueba

El estadístico G se define como la desviación absoluta máxima de la media en unidades de desviación estándar:

G=max|xi−x|s

Donde: - x: Media muestral. - s: Desviación estándar muestral.

### Hipótesis

- H0 (Nula): No hay valores atípicos en el conjunto de datos.

- H1 (Alternativa): Existe al menos un valor atípico.

### Criterios de Decisión

- Si p<0.05: Se rechaza H0. El valor más extremo se considera un atípico estadístico.

- Si p≥0.05: No hay evidencia suficiente para declarar un valor como atípico.

### Requisitos y Limitaciones

- Tamaño de muestra: Se requiere un mínimo de n≥3 participantes (recomendado n≥7 para mayor potencia).

- Normalidad: La prueba asume que los datos (sin el atípico) provienen de una distribución normal.

- Un solo valor: En cada iteración, la prueba de Grubbs detecta solo el valor más extremo.

## 5. Implementación: grubbs_summary()

Este reactive construye una tabla maestra evaluando todas las combinaciones de datos disponibles.

### Lógica de Identificación del Atípico

Cuando la prueba resulta significativa (p<0.05), el sistema identifica al participante responsable mediante el cálculo de desviaciones:

# Cálculo interno simplificado
vals <- subset_data$mean_value
mean_val <- mean(vals)
sd_val <- sd(vals)
# Identificar el índice del valor con mayor desviación absoluta
idx_max <- which.max(abs(vals - mean_val))
outlier_id <- subset_data$participant_id[idx_max]
outlier_value <- vals[idx_max]

### Estructura de Retorno (Tibble)

La tabla resultante contiene: - pollutant: Nombre del contaminante. - n_lab: Identificador de la ronda/esquema. - level: Nivel de concentración. - n_participants: Número de laboratorios evaluados (excluyendo la referencia). - p_value: Valor p de la prueba de Grubbs. - is_outlier: Binario (1 = Detectado, 0 = No detectado). - outlier_id: ID del participante sospechoso. - outlier_value: Valor reportado por el participante. - error: Mensaje descriptivo en caso de n insuficiente o falla técnica.

## 6. Visualizaciones

### Histograma con Densidad

- Propósito: Mostrar la distribución de los resultados y la posición del atípico respecto a la curva normal teórica.

- Detalle: Los valores normales se muestran en gris y el atípico detectado resalta en rojo. Se superpone una curva de densidad azul.

### Diagrama de Caja (Boxplot)

- Propósito: Visualizar cuartiles (Q1, Mediana, Q3) y dispersión.

- Detalle: Utiliza geom_jitter para mostrar todos los puntos. El atípico de Grubbs se colorea en rojo. Note que los “outliers” visuales de un boxplot estándar (1.5 * IQR) pueden diferir de los atípicos estadísticos de Grubbs.

## 7. Integración con el Cálculo de Puntajes

### ¿Se excluyen automáticamente los atípicos?

NO. Los valores detectados por la prueba de Grubbs no se eliminan automáticamente de los cálculos de desempeño (Z-scores).

### Justificación y Flujo de Trabajo

- Algoritmo A: El método estándar de la ISO 13528 (Algoritmo A) ya es robusto y maneja los atípicos internamente mediante un proceso iterativo de “winsorización”.

- Propósito Informativo: La prueba de Grubbs sirve para que el coordinador del ensayo identifique laboratorios sospechosos para investigación técnica (errores de transcripción, problemas de equipo, etc.).

- Intervención Manual: Si un coordinador decide que un valor es un error grosero, debe editar el archivo de entrada o filtrar al participante antes de generar el informe final.

| Método de Cálculo | Manejo de Atípicos |
| --- | --- |
| Referencia (Método 1) | No aplica (usa valor de lab de referencia). |
| Consenso (MADe / nIQR) | Inherente robusto, ignora extremos. |
| Algoritmo A | Los trata internamente (Iteración hasta convergencia). |
| Prueba de Grubbs | Solo identificación, sin impacto automático en cálculos. |

## 8. Interpretación y Casos de Uso

### Ejemplo de Resultados

- Caso A (p = 0.4501): is_outlier = 0. Los datos son consistentes entre sí.

- Caso B (p = 0.0012): is_outlier = 1. El Participante: LAB_15 tiene un Valor: 150.2 que es estadísticamente inconsistente con el grupo. Acción: Revisar registros de calibración de LAB_15.

## 9. Estados de Error y Resolución

| Mensaje de Error | Causa Probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| "Se requieren al menos 3 participantes" | El filtro actual contiene solo 1 o 2 laboratorios (excluyendo ‘ref’). | Verificar la carga de datos o agrupar más laboratorios si es posible. |
| p_value = NA | Datos con varianza cero (todos los valores iguales) o datos inválidos. | Revisar que los valores de entrada no sean idénticos o contengan caracteres no numéricos. |
| Tabla vacía | pt_prep_data() no ha cargado archivos válidos. | Asegurarse de cargar archivos summary_n*.csv en el módulo de Carga de Datos. |

## 10. Referencias

- ISO 13528:2022: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.

- Grubbs, F. E. (1969): “Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples”, Technometrics.

- Paquete R outliers: Lukasz Komsta (CRAN).